Primerjava povzročeni emisij v prometu glede na euro standard osebnih vozil

Če v prikazu upoštevamo »glavne« polutante CO, HC, NOx in PM (mejne vrednosti teh polutantov določajo euro standarde vozil), ugotovimo da so emisije povprečnega osebnega vozila euro 0 ali euro 1 standarda enake 3.4 vozilom standarda euro 2, 7.7 vozil standarda euro 3, 16-im vozilom standarda euro 4 in skoraj 27-im vozilom standarda euro 5.

Tabela 1: Število osebnih vozil po euro standardih, ki skupaj povzročijo enako količino emisij (HBEFA metodologija)

| Euro standard/polutant | CO+HC+NOx+PM |
| --- | --- |
| Euro-0, Euro 1 | 1 |
| Euro-2 | 3,4 |
| Euro-3 | 7,7 |
| Euro-4 | 16,0 |
| Euro-5 | 26,9 |

Tabela 2: Povprečne vrednosti emisij po euro standardu osebnih vozil (HBEFA metodologija)

| Euro standard/polutant | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | PM (g/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro-0, Euro 1 | 4,25986 | 0,47832 | 1,00478 | 0,07741 |
| Euro-2 | 1,17803 | 0,07121 | 0,63566 | 0,05070 |
| Euro-3 | 0,70625 | 0,02489 | 0,47964 | 0,02174 |
| Euro-4 | 0,33426 | 0,01059 | 0,36165 | 0,02259 |
| Euro-5 | 0,27315 | 0,01039 | 0,35883 | 0,00179 |

Tabela 3: Število osebnih vozil po euro standardih, ki povzročijo enako količino emisij (HBEFA metodologija)

| Euro standard/polutant | CO | HC | NOx | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro-0, Euro 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Euro-2 | 3,6 | 6,7 | 1,6 | 1,5 |
| Euro-3 | 6,0 | 19,2 | 2,1 | 3,6 |
| Euro-4 | 12,7 | 45,2 | 2,8 | 3,4 |
| Euro-5 | 15,6 | 46,0 | 2,8 | 43,2 |

| V povprečju eno vozilo standarda Euro 0/Euro 1 povzroči enako količino emisij kot 27 vozil standarda euro 5. |  |
| --- | --- |
| Euro 0,1 | Euro 5 |
| V povprečju eno vozilo standarda Euro 0/Euro 1 povzroči enako količino emisij kot 16 vozil standarda euro 4. |  |
| Euro 0,1 | Euro 4 |
| V povprečju eno vozilo standarda Euro 0/Euro 1 povzroči enako količino emisij kot 7,7vozil standarda euro 2. |  |
| Euro 0,1 | Euro 3 |
| V povprečju eno vozilo standarda Euro 0/Euro 1 povzroči enako količino emisij kot 3,4 vozil standarda euro 2. |  |
| Euro 0,1 | Euro 2 |

| V povprečju eno vozilo standarda Euro 0/Euro 1 povzroči enako količino emisij kot 27 vozil standarda euro 5. |  |
| --- | --- |
| Euro 0,1 | Euro 5 |
| V povprečju eno vozilo standarda Euro 0/Euro 1 povzroči enako količino emisij kot 16 vozil standarda euro 4. |  |
| Euro 0,1 | Euro 4 |
| V povprečju eno vozilo standarda Euro 0/Euro 1 povzroči enako količino emisij kot 7,7 vozil standarda euro 2. |  |
| Euro 0,1 | Euro 3 |
| V povprečju eno vozilo standarda Euro 0/Euro 1 povzroči enako količino emisij kot 3,4 vozil standarda euro 2. |  |
| Euro 0,1 | Euro 2 |

Avtor: Marko Čelan, univ.  dipl. inž. prom.

Vir: Podatki o emisijah vozil po HBEFA metodologiji